Załącznik nr 3 do SIWZ

FORMULARZ OFERTOWY

- Wykonawca winien przedstawić nazwę producenta i model oferowanego sprzętu, jego wyposażenia i oprogramowania w poszczególnych jego rodzajach.

- Serwer  – 1 szt.

Nazwa producenta: ……………………………………………………………………………..

Typ produktu, model: …………………………………………………………………………..

| Lp. | Parametr techniczny | Wymagane minimalne parametry techniczne | Wpisać odpowiednio oferowany parametr techniczny lub oznaczenie: spełnia/nie spełnia |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Obudowa | Obudowa o wysokości maksymalnie 1U dedykowana do zamontowania w szafie RACK 19" z zestawem szyn do mocowania w szafie i wysuwania do celów serwisowych, z możliwością dostępu do tylnego panelu i ramieniem do prowadzenia kabli. |  |
|  | Procesor | Minimum dwa procesory minimum sześciordzeniowe , x86 - 64 bity, Intel E5-2630 lub równoważne procesory minimum ośmiordzeniowe, osiągające w testach SPECint_rate2006 wynik nie gorszy niż 436 punktów. W przypadku zaoferowania procesora równoważnego, wynik testu musi być publikowany na stronie www.spec.org. Zamawiający nie wymaga złożenia wraz z ofertą wyników w/w testów. |  |
|  | Płyta główna | Płyta główna dedykowana do pracy w serwerach, wyprodukowana przez producenta serwera, oznaczona jego znakiem firmowym, umożliwiająca instalację minimum dwóch procesorów. Możliwość rozbudowy płyty głównej o moduł szyfrujący TPM. |  |
|  | Pamięć RAM | Minimum 64 GB DDR3 R-DIMM, ECC. Możliwość rozbudowy pamięci RAM serwera do min. 768 GB, min. 24 sloty na pamięć. |  |
|  | Sloty | Minimum 2 sloty PCI-Express generacji 3 (w tym jeden x16) oraz min. jedno gniazdo pełnej wysokości. |  |
|  | Dyski twarde | Możliwość instalacji minimum 8 dysków twardych SAS 2,5”. |  |
|  | Karta pamięci | Karta pamięci SD minimum 4GB dostarczona przez producenta serwera. |  |
|  | Kontroler SAS | Kontroler macierzowy SAS zapewniający obsługę 8 napędów dyskowych SAS obsługujący poziomy min. RAID 0/1. Możliwość rozbudowy pamięci kontrolera o moduł 2 GB typu flash. |  |
|  | Kontroler FC | Dwuportowy kontroler FC, 8Gb/s obsługujący protokoły FC-PI-4, FC-FS-2, FC-FS-2/AM1, FC-LS, FC-AL-2, FC-GS-6, FC-FLA, FC-PLDA, FC-TAPE, FC-DA, FCP-4, SBC-3, FC-SP, FC-HBA wraz z zestawem kabli (2 szt.). |  |
|  | Porty Ethernet | Min. 4 porty Ethernet 10/100/1000 Mb/s, z funkcją Wake-On-LAN. |  |
|  | Karta graficzna | Zintegrowana karta graficzna. |  |
|  | Dodatkowe porty | 1 x szeregowy, 1 x video (VGA) 7 x USB 2.0 (w tym jeden wewnętrzny, min. 2 na przednim panelu obudowy), 1 x SD slot (wewnętrzny). |  |
|  | Zasilacze | Zestaw zasilaczy redundantnych o mocy minimum 460W, typu Hot-Plug. |  |
|  | Wentylatory | Zestaw redundantnych wentylatorów hot-plug. |  |
|  | Napęd optyczny | Wbudowany w obudowę serwera napęd DVD. |  |
|  | Zarządzanie | Serwer musi być wyposażony w kartę zdalnego zarządzania (konsoli) pozwalającej na: włączenie, wyłączenie i restart serwera, podgląd logów sprzętowych serwera i karty, przejęcie pełnej konsoli tekstowej serwera niezależnie od jego stanu (także podczas startu, restartu OS). Możliwość rozbudowy o funkcjonalność przejęcia zdalnej konsoli graficznej i podłączania wirtualnych napędów CD i FDD bez konieczności dokładania dodatkowych kart sprzętowych w sloty PCI-X/PCI-Express. Rozwiązanie sprzętowe, niezależne od systemów operacyjnych, zintegrowane z płytą główną lub jako karta zainstalowana w gnieździe PCI. Serwer musi być wyposażony w panel serwisowy, prezentujący poprawność pracy poszczególnych elementów serwera. |  |
|  | Obsługiwane systemy operacyjne | Microsoft Windows Server 2008 R2 (32bit i 64bit), Microsoft Windows Server 2012 (32bit i 64bit), SUSE Linux Enterprise Server 11 (32bit i 64bit), VMware 5.1 |  |
|  | Gwarancja | 3 letnia gwarancja w miejscu instalacji z czasem reakcji w następnym dniu roboczym oraz czasem naprawy do max. 21 dni (usługa świadczona przez autoryzowany serwis producenta serwera). Dostarczone urządzenie ma być produktem fabrycznie nowym, nieużywanym, dostarczonym poprzez autoryzowany kanał sprzedaży producenta na terenie Polski. Sprzęt musi spełniać wszystkie wymogi dotyczące bezpieczeństwa oraz zużycia energii określone w obowiązującym w Polsce prawie. |  |

- System operacyjny dla serwerów - 3 szt.

Nazwa producenta: ……………………………………………………………………………..

Typ produktu, model: …………………………………………………………………………..

| LP | Minimalne wymagania funkcjonalne | Wpisać odpowiednio oferowany parametr techniczny lub oznaczenie: spełnia/nie spełnia |
| --- | --- | --- |
|  | Licencja na oprogramowanie musi być przypisana do każdego procesora fizycznego na serwerze. Liczba rdzeni procesorów i ilość pamięci nie mogą mieć wpływu na liczbę wymaganych licencji. Licencja musi uprawniać do uruchamiania serwerowego systemu operacyjnego (SSO) w środowisku fizycznym i dwóch wirtualnych środowisk serwerowego systemu operacyjnego za pomocą wbudowanych mechanizmów wirtualizacji. |  |
|  | Możliwość wykorzystania, co najmniej 320 logicznych procesorów oraz co najmniej 4 TB pamięci RAM w środowisku fizycznym |  |
|  | Możliwość wykorzystywania 64 procesorów wirtualnych oraz 1TB pamięci RAM i dysku o pojemności min. 64TB przez każdy wirtualny serwerowy system operacyjny. |  |
|  | Możliwość budowania klastrów składających się z 64 węzłów, z możliwością uruchamiania do 8000 maszyn wirtualnych |  |
|  | Możliwość migracji maszyn wirtualnych bez zatrzymywania ich pracy między fizycznymi serwerami z uruchomionym mechanizmem wirtualizacji (hypervisor) przez sieć Ethernet, bez konieczności stosowania dodatkowych mechanizmów współdzielenia pamięci. |  |
|  | Wsparcie (na umożliwiającym to sprzęcie) dodawania i wymiany pamięci RAM bez przerywania pracy. |  |
|  | Wsparcie (na umożliwiającym to sprzęcie) dodawania i wymiany procesorów bez przerywania pracy. |  |
|  | Automatyczna weryfikacja cyfrowych sygnatur sterowników w celu sprawdzenia, czy sterownik przeszedł testy jakości przeprowadzone przez producenta systemu operacyjnego. |  |
|  | Możliwość dynamicznego obniżania poboru energii przez rdzenie procesorów niewykorzystywane w bieżącej pracy. Mechanizm ten musi uwzględniać specyfikę procesorów wyposażonych w mechanizmy Hyper-Threading. |  |
|  | Wbudowane wsparcie instalacji i pracy na wolumenach, które: - pozwalają na zmianę rozmiaru w czasie pracy systemu, - umożliwiają tworzenie w czasie pracy systemu migawek, dających użytkownikom końcowym (lokalnym i sieciowym) prosty wgląd w poprzednie wersje plików i folderów, - umożliwiają kompresję "w locie" dla wybranych plików i/lub folderów, - umożliwiają zdefiniowanie list kontroli dostępu (ACL). |  |
|  | Wbudowany mechanizm klasyfikowania i indeksowania plików (dokumentów) w oparciu o ich zawartość. |  |
|  | Wbudowane szyfrowanie dysków przy pomocy mechanizmów posiadających certyfikat FIPS 140-2 lub równoważny wydany przez NIST lub inną agendę rządową zajmującą się bezpieczeństwem informacji. |  |
|  | Możliwość uruchamianie aplikacji internetowych wykorzystujących technologię ASP.NET |  |
|  | Możliwość dystrybucji ruchu sieciowego HTTP pomiędzy kilka serwerów. |  |
|  | Wbudowana zapora internetowa (firewall) z obsługą definiowanych reguł dla ochrony połączeń internetowych i intranetowych. |  |
|  | Graficzny interfejs użytkownika. |  |
|  | Zlokalizowane w języku polskim, co najmniej następujące elementy: menu, przeglądarka internetowa, pomoc, komunikaty systemowe, |  |
|  | Możliwość zmiany języka interfejsu po zainstalowaniu systemu, dla co najmniej 10 języków poprzez wybór z listy dostępnych lokalizacji. |  |
|  | Wsparcie dla większości powszechnie używanych urządzeń peryferyjnych (drukarek, urządzeń sieciowych, standardów USB, Plug&Play). |  |
|  | Możliwość zdalnej konfiguracji, administrowania oraz aktualizowania systemu. |  |
|  | Dostępność bezpłatnych narzędzi producenta systemu umożliwiających badanie i wdrażanie zdefiniowanego zestawu polityk bezpieczeństwa. |  |
|  | Pochodzący od producenta systemu serwis zarządzania polityką konsumpcji informacji w dokumentach (Digital Rights Management). |  |
|  | Możliwość implementacji następujących funkcjonalności bez potrzeby instalowania dodatkowych produktów (oprogramowania) innych producentów wymagających dodatkowych licencji: - Podstawowe usługi sieciowe: DHCP oraz DNS wspierający DNSSEC, - Usługi katalogowe oparte o LDAP i pozwalające na uwierzytelnianie użytkowników stacji roboczych, bez konieczności instalowania dodatkowego oprogramowania na tych stacjach, pozwalające na zarządzanie zasobami w sieci (użytkownicy, komputery, drukarki, udziały sieciowe), z możliwością wykorzystania następujących funkcji: - Podłączenie SSO do domeny w trybie offline – bez dostępnego połączenia sieciowego z domeną, - Ustanawianie praw dostępu do zasobów domeny na bazie sposobu logowania użytkownika – na przykład typu certyfikatu użytego do logowania, - Odzyskiwanie przypadkowo skasowanych obiektów usługi katalogowej z mechanizmu kosza. - Zdalna dystrybucja oprogramowania na stacje robocze. - Praca zdalna na serwerze z wykorzystaniem terminala (cienkiego klienta) lub odpowiednio skonfigurowanej stacji roboczej - PKI (Centrum Certyfikatów (CA), obsługa klucza publicznego i prywatnego) umożliwiające: - Dystrybucję certyfikatów poprzez http - Konsolidację CA dla wielu lasów domeny, - Automatyczne rejestrowania certyfikatów pomiędzy różnymi lasami domen. - Szyfrowanie plików i folderów. - Szyfrowanie połączeń sieciowych pomiędzy serwerami oraz serwerami i stacjami roboczymi (IPSec). - Możliwość tworzenia systemów wysokiej dostępności (klastry typu fail-over) oraz rozłożenia obciążenia serwerów. - Serwis udostępniania stron WWW. - Wsparcie dla protokołu IP w wersji 6 (IPv6), - Wbudowane usługi VPN pozwalające na zestawienie nielimitowanej liczby równoczesnych połączeń i niewymagające instalacji dodatkowego oprogramowania na komputerach z systemem Windows, - Wbudowane mechanizmy wirtualizacji (Hypervisor) pozwalające na uruchamianie min. 1000 aktywnych środowisk wirtualnych systemów operacyjnych. Wirtualne maszyny w trakcie pracy i bez zauważalnego zmniejszenia ich dostępności mogą być przenoszone pomiędzy serwerami klastra typu failover z jednoczesnym zachowaniem pozostałej funkcjonalności. Mechanizmy wirtualizacji mają zapewnić wsparcie dla: - Dynamicznego podłączania zasobów dyskowych typu hot-plug do maszyn wirtualnych, - Obsługi ramek typu jumbo frames dla maszyn wirtualnych. - Obsługi 4-KB sektorów dysków - Nielimitowanej liczby jednocześnie przenoszonych maszyn wirtualnych pomiędzy węzłami klastra - Możliwości wirtualizacji sieci z zastosowaniem przełącznika, którego funkcjonalność może być rozszerzana jednocześnie poprzez oprogramowanie kilku innych dostawców poprzez otwarty interfejs API. - Możliwości kierowania ruchu sieciowego z wielu sieci VLAN bezpośrednio do pojedynczej karty sieciowej maszyny wirtualnej (tzw trunk mode) |  |
|  | Możliwość automatycznej aktualizacji w oparciu o poprawki publikowane przez producenta wraz z dostępnością bezpłatnego rozwiązania producenta SSO umożliwiającego lokalną dystrybucję poprawek zatwierdzonych przez administratora, bez połączenia z siecią Internet. |  |
|  | Wsparcie dostępu do zasobu dyskowego SSO poprzez wiele ścieżek (Multipath). |  |
|  | Możliwość instalacji poprawek poprzez wgranie ich do obrazu instalacyjnego. |  |
|  | Mechanizmy zdalnej administracji oraz mechanizmy (również działające zdalnie) administracji przez skrypty. |  |
|  | Możliwość zarządzania przez wbudowane mechanizmy zgodne ze standardami WBEM oraz WS-Management organizacji DMTF. |  |
|  | Zorganizowany system szkoleń i materiały edukacyjne w języku polskim. |  |
|  | Zakup w ramach licencji grupowej MOLP, wersja GOV |  |

- Pamięć RAM do serwera Zamawiającego typ I – 1 szt.

Nazwa producenta: ……………………………………………………………………………..

Typ produktu, model: …………………………………………………………………………..

| Lp. | Parametr techniczny | Wymagane minimalne parametry techniczne | Wpisać odpowiednio oferowany parametr techniczny lub oznaczenie: spełnia/nie spełnia |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Posiadany model serwera | Dell PowerEdge R620, 32GB RDIMM, 1333 MHz, Low Volt, Quad Rank, x4 |  |
| 2. | Wielkość pamięci | Rozszerzenie pamięci serwera o 32 GB RAM w kościach 4x8GB tak by w sumie posiadał 64 GB |  |
| 3. | Rodzaj pamięci | 4 x DDR3 8GB PC3-10600 RDIMM Dual Rank x4 1.35V |  |
|  | Gwarancja | Min. 36 miesięcy |  |

- Pamięć RAM do serwera Zamawiającego typ II  – 1 szt.

Nazwa producenta: ……………………………………………………………………………..

Typ produktu, model: …………………………………………………………………………..

| Lp. | Parametr techniczny | Wymagane minimalne parametry techniczne | Wpisać odpowiednio oferowany parametr techniczny lub oznaczenie: spełnia/nie spełnia |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Posiadany model serwera | Dell PowerEdge R710, 32GB (8 x Dual In-line Memory Module, 4G 1066, 2RX4X72, 8, 240, Regulatory) |  |
| 2. | Wielkość pamięci | Rozszerzenie pamięci serwera o 32 GB RAM w kościach 4x8GB tak by w sumie posiadał 64 GB |  |
| 3. | Rodzaj pamięci | 4 x DDR3 8GB PC3-10600 RDIMM Dual Rank x4 1.35V |  |
| 4. | Gwarancja | Min. 36 miesięcy |  |

- Karta sieciowa LAN – 1 szt.

Nazwa producenta: ……………………………………………………………………………..

Typ produktu, model: …………………………………………………………………………..

| Lp. | Parametr techniczny | Wymagane minimalne parametry techniczne | Wpisać odpowiednio oferowany parametr techniczny lub oznaczenie: spełnia/nie spełnia |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Architektura sieci LAN | GigabitEthernet |  |
| 2. | Przeznaczenie | serwer |  |
| 3. | Złącze zewnętrzne | 2xRJ45 |  |
| 4. | Typ złącza magistrali | PCI-E 4x |  |
| 5. | Funkcja Wake On Lan | Tak |  |
| 6. | System operacyjny | - Microsoft Windows 2003 Enterprise - Microsoft Windows 2003 Server - Microsoft Windows 2000 - Red Hat Linux 6.0, 7.0 or later - FreeBSD - Novell NetWare 5.x - Novell NetWare 6.x |  |
| 7. | Obsługiwane protokoły i standardy | - IEEE 802.3ad - Link Aggregation Control Protocol - IEEE 802.1Q - Virtual LANs - IEEE 802.3x - Flow Control - IEEE 802.1p - Priority - Load Balancing - ACPI - Advanced Configuration and Power Interface - SNMP - Simple Network Management Protocol - DMI 2.0 - Desktop Management Interface ver. 2.0 - PXE 2.0 - Preboot Execution Environment ver. 2 - AFT - Adapter Fault Tolerance - SFT - Switch Fault Tolerance - IEEE 802.3ab - 1000BaseT - IEEE 802.3u - 100BaseTX - TCP/IP - Transmission Control Protocol/Internet Protocol |  |
| 8. | Gwarancja | Min 36 miesięcy |  |

- Dwuportowa karta FC – 2 szt.

Nazwa producenta: ……………………………………………………………………………..

Typ produktu, model: …………………………………………………………………………..

| Lp. | Parametr techniczny | Wymagane minimalne parametry techniczne | Wpisać odpowiednio oferowany parametr techniczny lub oznaczenie: spełnia/nie spełnia |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Interfejs hosta | PCI-E |  |
| 2. | Maksymalna szybkość przesyłania danych | 8Gb/s |  |
| 3. | Protokoły Fibre Channel | Dual |  |
| 4. | System operacyjny | Microsoft Windows 2003; Microsoft Windows Server 2008; VMware; Red Hat Linux; SUSE Linux; SUN Solaris |  |
| 5. | Proponowany model | Np.: 82E 8Gb Dual Port PCI-e Fibre Channel Host Bus Adapter AJ763A lub równoważny |  |
| 6. | Gwarancja | Min 12 miesięcy |  |

- System składowania danych  – 1 szt.

Nazwa producenta: ……………………………………………………………………………..

Typ produktu, model: …………………………………………………………………………..

| Lp. | Wymagane minimalne parametry techniczne | Wpisać odpowiednio oferowany parametr techniczny lub oznaczenie: spełnia/nie spełnia |
| --- | --- | --- |
| 1. | Urządzenie powinno być wyposażone w przynajmniej dwa moduły do transmisji i obsługi danych z zastosowaniem protokołu blokowego FC |  |
| 2. | Macierz musi być wyposażona w redundantne kontrolery odpowiedzialne za obsługę zarządzanej przestrzeni dyskowej, jej konfigurację, liczenie RAID |  |
| 3. | Moduły obsługujące przestrzeń dyskową powinny być wyposażone w pamięć cache o pojemności, co najmniej 4 GB każdy. Pamięć cache zapisu powinna być zabezpieczona mechanizmem „mirroringu”. Macierz musi umożliwiać rozbudowę pamięci cache do odczytu i zapisu w oparciu o dyski Flash (wykonane w technologii SLC) do pojemności 100GB |  |
| 4. | Wymagana jest redundancja wszystkich komponentów macierzy, tj.: kontrolerów, ścieżek do dysków, zasilaczy, wentylatorów, podwójnych połączeń pomiędzy kontrolerami macierzowymi, służących do mirrorowania zawartości pamięci cache |  |
| 5. | Macierz powinna współpracować równocześnie z dyskami Flash, SAS, jak i tańszymi dyskami Near Line SAS. Macierz powinna być wyposażona, w co najmniej: - 9 dysków SAS o pojemności 600 GB i prędkości obrotowej 15k rpm, - 2 dyski NL- SAS o pojemności 2 TB i prędkości obrotowej 7,2k rpm |  |
| 6. | Macierz musi umożliwiać pracę dysków SAS, Near Line SAS i Flash w obrębie jednej półki dyskowej |  |
| 7. | Macierz powinna pozwalać na rozbudowę, do co najmniej 75 dysków twardych. Dodawanie kolejnych dysków, jak i kolejnych półek dyskowych powinno odbywać się w trybie on-line |  |
| 8. | Każdy dysk powinien posiadać dwa porty do komunikacji, po jednym do każdego kontrolera. Połączenia między dyskami, a kontrolerami powinny być wykonane w technologii SAS 6Gbps |  |
| 9. | Urządzenie powinno umożliwiać równoczesną obsługę wielu poziomów RAID. Ze względu na zakładane przeznaczenie niniejszego urządzenia zamawiający wymaga, by obsługiwało ono, co najmniej: RAID 0, 1, 10, 3, 5 i 6 |  |
| 10. | Macierz dyskowa musi posiadać możliwość wyposażenia jej w globalne, dedykowane, zastępcze napędy dyskowe (ang. hot-spare disk), które w momencie wykrycia awarii dowolnego napędu dyskowego w macierzy (poza innymi dyskami zastępczymi), automatycznie i bez ingerencji użytkownika/administratora przejmują wszelkie funkcje niesprawnego napędu do czasu jego wymiany |  |
| 11. | Macierz musi obsługiwać mechanizmy LUN Masking i LUN Mapping |  |
| 12. | Macierz powinna umożliwiać podłączenie, co najmniej 512 serwerów oraz pozwalać na utworzenie, co najmniej 512 LUN-ów |  |
| 13. | Macierz musi oferować funkcjonalność rozszerzania wolumenów logicznych o dodatkową przestrzeń. Rozszerzanie wolumenów logicznych powinno móc odbywać się w dwóch trybach: concatenate i striping |  |
| 14. | Macierz musi pozwalać na migrowanie LUN-ów pomiędzy różnymi typami grup RAID w trybie on-line, z ciągłym dostępem do danych dla serwerów korzystających z migrującego LUN-a |  |
| 15. | Upgrade firmware-u i oprogramowania kontrolerów macierzy musi odbywać się bezprzerwowo, z ciągłym dostępem do danych |  |
| 16. | Oferowane urządzenie powinno być wyposażone, w co najmniej: - 8 portów FC 2/4/8 Gbps do komunikacji z hostami |  |
| 17. | Macierz powinna być zarządzalna zarówno z poziomu linii komend (CLI), jak również poprzez interfejs graficzny (GUI) |  |
| 18. | Macierz musi wspierać funkcjonalność tworzenia kopii migawkowych (snapshotów), jak i pełnych kopii danych (clone-ów) z poziomu macierzy. Wymagane jest, aby macierz pozwalała na tworzenie równocześnie kopii pełnej jak i migawkowej z każdego źródła, w liczbie, co najmniej 8 kopii ze źródła. Wymagane jest, aby źródło i kopia były tworzone na osobnych grupach dyskowych, wymaga się również, aby organizacja grupy dyskowej źródła mogła być różna od grupy dyskowej kopii (różna pojemność dysków, różne poziomy RAID, różna liczba dysków w grupie). Licencja umożliwiająca wykorzystanie powyższych funkcjonalności nie jest przedmiotem oferty |  |
| 19. | Macierz musi zapewniać mechanizm thin provisioning, który polega na udostępnianiu większej przestrzeni logicznej niż jest to fizycznie alokowane w momencie tworzenia zasobu. W przypadku zbliżenia się do fizycznych granic systemu plików, musi istnieć możliwość automatycznego jego rozszerzenia bez konieczności interwencji administratora. Licencja umożliwiająca wykorzystanie powyższej funkcjonalności jest obecnie przedmiotem oferty |  |
| 20. | Macierz musi wspierać mechanizm zdalnej replikacji z poziomu macierzy na drugą zapasową macierz, w trybie synchronicznym oraz asynchronicznym). Licencja umożliwiająca wykorzystanie powyższych funkcjonalności nie jest przedmiotem oferty |  |
| 21. | Macierz musi wspierać obsługę funkcjonalności dostarczających szczegółowych informacji dotyczących wydajności macierzy, umożliwiających badanie wzorców i trendów wydajności. Licencja umożliwiająca wykorzystanie powyższych funkcjonalności nie jest obecnie przedmiotem oferty |  |
| 22. | Macierz musi mieć możliwość definiowania priorytetów obsługi aplikacji. Zmienne definiujące te priorytety muszą mieć możliwość elastycznego planowania przy pomocy tzw. schedulera a monitoring powinien odbywać się na podstawie parametrów typu IOPS (throughput), czas odpowiedzi (response time), przepustowość (bandwidth). Licencja umożliwiająca wykorzystanie tej funkcjonalności nie jest obecnie przedmiotem oferty |  |
| 23. | Macierz musi mieć możliwość bezpośredniego kopiowania całych wolumenów na inną macierz (gdzie drugą macierzą może być macierz innego producenta (EMC, IBM DS4000, HP EVA/MSA, Sun StorEdge T3)). Macierz musi pozwalać na równoczesną współpracę z 4 innymi macierzami. Całość operacji musi odbywać się bez angażowania zasobów serwerowych. Licencja umożliwiająca wykorzystanie tej funkcjonalności jest obecnie przedmiotem oferty |  |
| 24. | Macierz musi współpracować z serwerami pracującymi pod kontrolą systemów Windows 2003/2008/2012, Linux RedHat i SuSE, IBM AIX, Sun Solaris, HP-UX, VMware |  |
| 25. | Urządzenie powinno oferować funkcjonalność podłączenia go do centrum serwisowego producenta, w celu zdalnego monitorowania poprawności funkcjonowania macierzy |  |
| 26. | Urządzenie dostarczone ma być wraz z 3 letnim wsparciem serwisowym producenta na komponenty sprzętowe i oprogramowanie. Wsparcie ma być realizowane na poziomie, co najmniej 5x9 z czasem reakcji maksymalnie w następnym dniu roboczym |  |
| 27. | Dostarczone urządzenie ma być produktem fabrycznie nowym dostarczonym poprzez autoryzowany kanał sprzedaży producenta na terenie Polski |  |

- Oprogramowanie wirtualizacyjne – 1 szt.

Nazwa producenta: ……………………………………………………………………………..

Typ produktu, model: …………………………………………………………………………..

| Lp. | System zarządzania wirtualnymi maszynami musi: (wymagane minimalne parametry techniczne) | Wpisać odpowiednio oferowany parametr techniczny lub oznaczenie: spełnia/nie spełnia |
| --- | --- | --- |
| 1. | umożliwiać wirtualizację na 3 serwerach 2-procesorowych 6-rdzeniowych |  |
| 2. | umożliwiać jednoczesną pracę wielu różnych maszyn wirtualnych (systemy operacyjne i działające w nich aplikacje) na współdzielonych zasobach serwera |  |
| 3. | umożliwiać tworzenie klastrów z hostów fizycznych w celu zapewniania wysokiej dostępności maszyn wirtualnych i aplikacji |  |
| 4. | umożliwiać tworzenie klonów działających wirtualnych maszyn bez potrzeby ich wyłączania |  |
| 5. | umożliwiać tworzenie obrazów maszyn wirtualnych w celu szybkiego wdrożenia wcześniej przygotowanych systemów operacyjnych |  |
| 6. | umożliwiać wykonywanie i odtwarzanie kopii zapasowych bez użycia agentów na wirtualnych maszynach |  |
| 7. | umożliwiać przenoszenie maszyn wirtualnych pomiędzy serwerami fizycznymi bez przerywania pracy aplikacji pracujących na maszynach wirtualnych |  |
| 8. | umożliwiać tworzenie maszyn wirtualnych z 4 wirtualnymi procesorami |  |
| 9. | umożliwiać tworzenie wielu migawek maszyn wirtualnych w celu późniejszego powrotu do określonego miejsca instalacji |  |
| 10. | zapewnić odpowiednią redundancję i taki mechanizm (wysokiej dostępności HA) aby w przypadku awarii lub niedostępności serwera fizycznego wybrane przez administratora i uruchomione na nim wirtualne maszyny zostały uruchomione na innych serwerach z zainstalowanym oprogramowaniem wirtualizacyjnym |  |
| 11. | wspierać następujące systemy operacyjne: - Windows XP 64-Bit - Windows XP - Windows Vista 64-Bit - Windows Vista - Windows Server 2008 64-Bit - Windows Server 2008 - Windows Server 2003 64-Bit - Windows Server 2003 - Windows NT 4.0 - Windows 98 - Windows 95 - Windows 3.1 - Windows 2000 - Ubuntu Linux 7.1 64-Bit - Ubuntu Linux 7 - Ubuntu 8.04 LTS 64-Bit - Ubuntu 8.04 LTS - SUSE Linux Enterprise Server 9 64bit - SUSE Linux Enterprise Server 9 - SUSE Linux Enterprise Server 8 64bit - SUSE Linux Enterprise Server 8 - SUSE Linux Enterprise Server 11 64bit - SUSE Linux Enterprise Server 11 - SUSE Linux Enterprise Server 10 64bit - SUSE Linux Enterprise Server 10 - Sun Solaris 10 x86 64-Bit - Sun Solaris 10 x86 - SCO Unixware 7 - SCO OpenServer 5 - Red Hat Enterprise Linux 5 64bit - Red Hat Enterprise Linux 5 - Red Hat Enterprise Linux 4 64bit - Red Hat Enterprise Linux 4 - Red Hat Enterprise Linux 3 - Red Hat Enterprise Linux 2.1 - OS/2 4 - Open Enterprise Server 2 - Novell NetWare 6 - Novell NetWare 5.1 - MS-DOS 6.22 - FreeBSD7 - FreeBSD6 - Debian 5 - Debian 4 - CentOS 5 64-Bit - CentOS 5 - CentOS 4 |  |
| 12. | umożliwiać automatyczne zarządzanie poprawkami dla infrastruktury |  |
| 13. | posiadać moduł umożliwiający tworzenie widoku topologii całego systemu i zbioru maszyn wirtualnych wraz z ich zasobami dyskowymi |  |
| 14. | posiadać przynajmniej dwa interfejsy zarządzania: - dedykowany klient; przez www |  |
| 15. | posiadać roczny techniczny suport realizowany w dni robocze 12 godzin dziennie |  |

- Usługa instalacji i wdrożenia

| Lp. | Zakres usługi | spełnia/nie spełnia |
| --- | --- | --- |
| 1. | W zakres zamówienia wchodzi, oprócz dostawy wyspecyfikowanych urządzeń i oprogramowania, także ich instalacja i wdrożenie na miejscu u Zamawiającego. Całość prac będzie obejmować: - Instalację dostarczonych elementów infrastruktury w szafie. - Rozbudowę istniejącego serwera Zamawiającego o karty LAN oraz kartę FC. - Przygotowanie koncepcji adresacji sieci LAN, konfiguracji sieci SAN. - Konfigurację macierzy, wydzielenie zasobów na wirtualne serwery. - Instalację platformy wirtualizacyjnej. - Instalację i konfigurację platformy do zarządzania maszynami wirtualnymi. - Konfigurację sieci SAN w infrastrukturze wirtualnej. - Konfigurację sieci LAN w infrastrukturze wirtualnej. - Przygotowanie koncepcji wirtualizacji fizycznych maszyn. - Migrację istniejących serwerów do środowiska wirtualnego. - Testy wydajności, optymalizację. - Prezentację rozwiązania i szkolenie administratora z obsługi. |  |